附件1：

公交车后窗电子屏技术及安装要求

一、LED广告屏信息发布安全要求

平台数据加密传输，节目发布多级权限审核限制，终端密码保护。

二、LED广告屏

LED广告屏应由半户外型实像素全彩LED显示模组按水平方向拼接而成，能够实现远程更新显示内容，方便快捷，支持显示文字、图片、动态图片等内容，包含宣传用语、广告画面。

外壳及安装支架材料采用高强度板金，表面耐刮花且美观，确保在车载环境下无变形、无开裂等现象，安装控制系统及监控系统方便维护和拆卸，产品经过高低温、抗震等模拟车上环境老化测试，有效保障运营过程中的高可靠性，减少维护工作。

（一）显示控制系统要求

| 序号 | 指标 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 显示尺寸 | 1600mm×320mm（长×宽）（可依公交车型定制） |
| 2 | 点间距 | 4mm |
| 3 | 屏体分辨率 | 40000（点/M2）320×64点 |
| 4 | 屏体重量 | ≤25kg |
| 5 | 功耗 | 最大：400W，平均：220W |
| 6 | 最大亮度 | ≥4000cd/m2，支持依据外界环境自适应亮度调节 |
| 7 | 视角(亮度50%时) | 水平≥120°；垂直≥120° |
| 8 | 屏体使用寿命 | ＞50000H |
| 9 | 屏体材料 | 铝合金框架，钣金背板 |
| 10 | 灰度位数 | 红、绿、蓝各12-16bits |
| 11 | 扫描频率 | 600Hz |
| 12 | 控制方式 | 异步控制 |
| 13 | 播放内容 | 支持动画（GIF）、普通图片、文本、时钟、温度等多种节目类型 |
| 14 | 信号传输方式 | 4G全网通 |
| 15 | 工作电压 | 车载24V可调直流供电（DC+18V--+32V) |
| 16 | 像素失控率 | ＜1/10000（行业标准：＜1/10000） |
| 17 | 防护性能 | 全屏采用阻燃线材、接插件全部采用自锁接插；连续工作时间≥32小时 |
| 18 | 正常工作环境 | 温度-20℃～+60℃；湿度10%～90% |

（二）显示控制系统要求

1.板卡集成4G全网通模块，由安卓系统控制卡组成，支持交通出行多媒体服务平台系统控制端远程管理；

2.支持通讯类型：4G全网通；

3.板卡集成4 个HUB75B接口，可通过PC端上位机软件进行显示端口更改及排序；

4.最大带载6.5536万点，单卡最高可带256点（32 扫模组）；

5.板载4G以上大容量内存；

6.支持启动渐亮功能，保护电源不受过大启动冲击；

7.宽电压输入，板卡支持4~6.5V电压输入，保证电压不稳定的情况卡控制卡正常工作；

8.支持后台远程固件升级，并可按照不同版本号区别升级。

- 三、安装要求

（一）各设备符合国家标准，提供出厂合格证及3C认证标志。

（二）安装过程中不得影响车辆整体性能及车身整体结构，各设备功能齐全、运行正常、安装牢固，线路走向合理规范，捆扎牢固，无老化、破损现象，各类按键齐全有效。

（三）显示内容完整清楚。各连接电路连接规范牢固，保险符合原厂要求。

（四）驾驶室不得设置车载LCD导乘屏和LED广告屏按钮开关，建议设置在电瓶舱内，电源线前必须加装保险。

（五）车载LCD导乘屏音量不得超过国家规定的噪音标准。

四、保养维护

租赁期内后窗电子屏的保修维护由意向承租方负责，保养技术标准按照贵阳公交ISO9001技术标准执行。